# Geração do programa de teste para uma CCI com BST (IEEE 1149.1)

O objectivo deste capítulo consiste em demonstrar a aplicação prática de todos os conceitos descritos até agora, usando como veículo de demonstração o caso simples de uma CCI com BST. A complexidade deste exemplo é reduzida, essencialmente por razões de ordem pedagógica, mas inclui as mesmas situações que poderemos esperar encontrar em casos reais de complexidade bastante superior: múltiplas cadeias BST (neste caso, duas), presença de grupos de componentes sem BST (dois grupos) e de pinos de E/S primária. Começaremos por efectuar a descrição da CCI, seguida pela análise da informação necessária para a geração do programa de teste, e por fim analisaremos o programa gerado para todos os passos do protocolo de teste, assumindo o modelo do controlador que foi apresentado no capítulo anterior.

## A CCI de demonstração

A CCI de demonstração usada neste exemplo foi desenvolvida para constituir um exemplo de validação no âmbito de um projecto em que se desenvolveram estratégias de teste para CCI com BST. As características principais desta carta são as seguintes:

- Existem duas cadeias BST: a primeira (cadeia BST #0) inclui os componentes BST CI3 e CI4 (ambos SN74BCT8244) e a segunda cadeia (cadeia BST #1) inclui o componente BST CI5 (uma vez mais o SN74BCT8244).

- Existem dois grupos de componentes sem BST: o primeiro grupo compreende os componentes CI1 e CI2 (respectivamente o 74LS139 – um descodificador dual de 2:4 – e o 74LS04 – com seis inversores) e está completamente rodeado pela cadeia BST #0. O segundo grupo compreende apenas o CI6 (trata-se do 74LS157, que contém quatro multiplexadores de 2:1) e é rodeado pelas células BST de ambas as cadeias.

- É possível a inserção de faltas do tipo circuito aberto ou curto-circuito, através de um conjunto de pinos dispostos na CCI para este efeito, com o objectivo de permitir a validação dos programas de teste escritos.

- Existem oito entradas primárias e oito saídas primárias.

O diagrama esquemático desta CCI está incluído em anexo no final deste capítulo. Contudo, e para facilitar a compreensão deste exemplo, sob o ponto de vista das suas características de testabilidade, apresenta-se na figura 5.1 uma representação alternativa que enfatiza as duas cadeias BST e os dois grupos de componentes sem BST.

Figura 5.1: Cadeias BST e grupos de componentes sem BST na CCI de demonstração.

A folha de características do SN74BCT8244 (também disponível a partir da página da Texas Instruments em http://www.ti.com), inclui toda a informação que descreve a infra-estrutura BST presente neste componente, que inclui várias instruções opcionais específicas dos componentes produzidos por este fabricante. Contudo, e uma vez que os passos básicos do protocolo de teste descrito em capítulo anterior não faziam uso destas instruções, a geração do programa de teste a apresentar basear-se-á exclusivamente nas instruções obrigatórias descritas na norma IEEE 1149.1.

## A informação necessária à geração do programa de teste

Os três tipos principais de informação necessários à geração do programa de teste são os seguintes:

- A descrição da infra-estrutura BST presente em cada componente.

- A descrição estrutural (netlist) da CCI a testar.

- A descrição dos vectores de teste (e das respectivas respostas) a usar com os grupos de componentes sem BST presentes.

Estes três tipos de informação serão agora analisados, à medida que formos avançando através dos passos que integram o protocolo de teste já nosso conhecido.

### Verificação da integridade da infra-estrutura BST

O programa de teste para verificar a integridade da infra-estrutura BST requer a descrição da arquitectura 1149.1 presente em cada componente, que podemos extrair da respectiva folha de características, e ainda informação relativa à sua localização na cadeia BST da CCI. Estes dois tipos de informação estão descritos na tabela 5.1.

| Parâmetro | CI3 | CI4 | CI5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cadeia a que pertence o componente | 0 | 0 | 1 |
| Localização do componente na cadeia | 0 | 1 | 0 |
| Comprimento do registo de instrução | 8 | 8 | 8 |
| Conteúdo do registo de instrução após a captura | XXXXXX01 | XXXXXX01 | XXXXXX01 |
| Existe registo de identificação? | Não | Não | Não |
| Código de SAMPLE / PRELOAD | 00000010 | 00000010 | 00000010 |

Tabela 5.1: Informação necessária para verificar a integridade da infra-estrutura BST.

Repare-se que é apenas necessário especificar a informação que não está pré-definida pela norma, tal como sucede com o código da instrução SAMPLE / PRELOAD, ou o comprimento do registo de instrução, bem como o seu conteúdo após uma operação de captura (os dois bits mais próximos de TDO estão pré-definidos, mas os restantes bits podem ser relevantes para a captura de informação específica de cada componente).

### Teste de ligações completamente BST

Esta carta de demonstração inclui 24 ligações completamente BST, duas das quais (as ligações 10 e 11, na figura 5.1) dispõem de células em cadeias BST diferentes. A informação necessária para a geração do programa de teste pode uma vez mais ser obtida a partir da folha de características do SN74BCT8244 e da descrição estrutural da CCI, compreendendo o seguintes campos, para cada ligação:

- Número e identificação das cadeias BST que têm células presentes na ligação.

- Relativamente aos pinos de saída presentes:

- Número de pinos de saída.

- Para cada um, localização (na cadeia BST) da célula de saída, da célula de controlo (se existir) e do valor lógico que coloca o pino no estado de alta impedância.

- Relativamente aos pinos de entrada presentes:

- Número de pinos de entrada.

- Para cada um, localização (na cadeia BST) da célula de entrada.

- Relativamente aos pinos bidireccionais presentes:

- Número de pinos bidireccionais.

- Para cada um, localização (na cadeia BST) da célula de saída, da célula de entrada, da célula de controlo e do valor lógico que coloca o pino no estado de alta impedância.

- Relativamente aos pinos de entrada primária presentes (e assumindo que cada entrada primária será controlada por um canal de teste externo que pode assumir o estado de alta impedância):

- Número de entradas primárias.

- Para cada uma, identificação do canal de teste externo que a alimenta e do valor lógico que impõe neste canal o estado de alta impedância.

- Relativamente aos pinos de saída primária presentes:

- Número de saídas primárias.

- Para cada uma, identificação do canal de teste externo a que está ligada.

- Finalmente, e considerando o caso de ligações a VCC ou à massa:

- Especificação do nível lógico esperado na entrada (1 ou 0).

A informação necessária, considerando o caso da nossa CCI de demonstração, está representada na tabela 5.2.

| Ident. da lig. | Núm. cadeiasBS | Ident. da cadeia | # pinos de saída | Célula de saída | Célula de contr. | Alta imped. | # pinos de entr. | Célula de entr. | # pinos bidirec-cionais | # en-tradas prim. | Entr. primá-ria | Alta imped. | # saídas prim. | Saída primá-ria | Nível lógico fixo? | Nível lógico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lig. 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | Não | - |
| Lig. 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | . | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | Não | - |
| Lig. 2 | 1 | 0 | 0 | - | - | . | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | Não | - |
| Lig. 3 | 1 | 0 | 0 | - | - | . | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | Não | - |
| Lig. 4 | 1 | 0 | 0 | - | - | . | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | Não | - |
| Lig. 5 | 1 | 0 | 0 | - | - | . | 1 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | - | Não | - |
| Lig. 6 | 1 | 0 | 0 | - | - | . | 1 | 8 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | - | Não | - |
| Lig. 7 | 1 | 0 | 0 | - | - | . | 1 | 9 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | - | Não | - |
| Lig. 8 | 1 | 0 | 0 | - | - | . | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | Sim | 0 |
| Lig. 9 | 1 | 0 | 0 | - | - | . | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | Sim | 0 |
| Lig. 10 | 2 | 0 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | Não | - |
|  |  | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 8 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lig. 11 | 2 | 0 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 0 | - | Não | - |
|  |  | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 9 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Lig. 12 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 18 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | Sim | 0 |
| Lig. 13 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 19 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | Sim | 0 |
| Lig. 14 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | Sim | 0 |
| Lig. 15 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | Sim | 0 |
| Lig. 16 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 0 | Não | - |
| Lig. 17 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | Não | - |
| Lig. 18 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 2 | Não | - |
| Lig. 19 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 3 | Não | - |
| Lig. 20 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 4 | Não | - |
| Lig. 21 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 5 | Não | - |
| Lig. 22 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 6 | Não | - |
| Lig. 23 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | 7 | Não | - |

Tabela 5.2: Informação necessária à geração do programa de teste para as ligações completamente BST.

### Teste dos grupos de componentes sem BST

De modo a enfatizar a configuração de teste e as capacidades da infra-estrutura BST, assumiremos que o teste destes dois grupos de componentes deverá ser feito através das cadeias que os rodeiam, sem o recurso a canais de teste externos. O primeiro grupo compreende os componentes CI1 e CI2 (74LS139 e 74LS04) e está apenas rodeado por células da cadeia BS #0, tal como se ilustra na figura 5.2.

Figura 5.2: O grupo de componentes sem BST CI1 e CI2 (74LS139 e 74LS04).

A informação necessária para a geração do programa de teste relativo a este segmento, para além dos vectores de teste gerados externamente, compreende os elementos apresentados na tabela 5.3.

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Número de cadeias BST que rodeiam o grupo | 1 (cadeia #0) |
| Informação relativa à cadeia BS #0 |  |
| Número de células BST | 13 |
| Identificação das células BST | 0,10,11,12,13,20,21,22,23,24,25,26,27 |
| Entradas do grupo que são entradas primárias | 0 |
| Saídas do grupo que são saídas primárias | 0 |
| São necessários valores de guarda? | Não |

Tabela 5.3: Descrição do primeiro grupo de componentes sem BST (excepto os vectores de teste).

Repare-se que não existem pinos de E/S primária que sejam também E/S do grupo, pelo que todos os vectores de teste serão aplicados através das células que o rodeiam. Em alguns casos poderá ser necessário aplicar valores de guarda a algumas das entradas, durante os restantes passos do protocolo de teste, mas vemos pela informação presente na tabela 5.3 que isso não sucede neste caso.

A aplicação informática GenRad HILO, para a geração automática de vectores de teste, produziu para este caso um conjunto de cinco vectores, que proporcionam 100% de cobertura de faltas do tipo ss@ nos pinos de ambos os componentes (CI1 e CI2). Estes cinco vectores, bem como as respectivas respostas esperadas e máscaras de comparação, estão representados na tabela 5.4, para o conjunto de 13 células que rodeiam o grupo (a célula 0, à esquerda, depois as células 10 a 13 e por fim as células 20 a 27).

| Núm. de vectores | Cadeia BS | Vector a inserir | Valores esperados | Máscaras de comparação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0 | 0111011111111 0110111111111 0000011111111 0010011111111 0100011111111 | 1111111110001 1111111100000 1111101111000 1111111010010 1111110110100 | 0000011111111 0000011111111 0000011111111 0000011111111 0000011111111 |

Tabela 5.4: Primeiro grupo – Vectores de teste, respostas esperadas e máscaras de comparação.

O bit mais à esquerda na coluna do vector a inserir contém o valor que será carregado na célula BS #0, que controla o estado das saídas usadas para aplicar os vectores nas entradas do grupo (e está portanto sempre a 0, caso contrário estes pinos estariam sempre em alta impedância). Os quatro bits seguintes nesta mesma coluna representam os vectores de teste a aplicar (que serão carregados nas células BS 10 a 13), enquanto os bits restantes representam os valores que serão carregados nas células 20 a 27 (os valores deslocados para o interior destas células são irrelevantes). Na coluna dos valores esperados, apenas os oito bits mais à direita são significativos (os correspondentes às células 20 a 27), contendo a resposta esperada para cada vector. Por esta razão, apenas os oito bits mais à direita, nas máscaras de comparação, estão no valor lógico 1 (que indica comparação relevante).

O segundo grupo de componentes sem BST compreende apenas o CI6 (74LS157) e está rodeado por células de ambas as cadeias, tal como se ilustra na figura 5.3.

Figura 5.3: O grupo de componentes sem BST CI6 (74LS157).

A informação necessária para a geração do programa de teste relativo a este segmento, para além dos vectores de teste gerados externamente, compreende os elementos apresentados na tabela 5.5.

| Parâmetro | Valor |
| --- | --- |
| Número de cadeias BST que rodeiam o grupo | 2 (cadeias #0 e #1) |
| Informação relativa à cadeia BS #0 |  |
| Número de células BST | 13 |
| Identificação das células BST | 1,14,15,18,19,28,29,30,31,32,33,34,35 |
| Informação relativa à cadeia BS #1 |  |
| Número de células BST | 4 |
| Identificação das células BST | 2,3,4,5 |
| Entradas do grupo que são entradas primárias | 0 |
| Saídas do grupo que são saídas primárias | 0 |
| São necessários valores de guarda? | Não |

Tabela 5.5: Descrição do segundo grupo de componentes sem BST (excepto os vectores de teste).

Uma vez mais, não existem pinos de E/S primária que sejam simultaneamente pinos de E/S deste grupo de componentes e não é necessária a aplicação de valores de guarda nas suas entradas, durante os restantes passos do protocolo de teste.

A aplicação GenRad HILO produziu para este segundo grupo também cinco vectores de teste, proporcionando 100% de cobertura de faltas ss@ nos pinos do 74LS157. Neste caso, contudo, os vectores de teste serão aplicados através de células BS que pertencem à cadeia #0 e as respostas serão capturadas através de células que pertencem à cadeia #1. Estes cinco vectores de teste, as respostas esperadas e as máscaras de comparação, para ambas as cadeias, estão apresentados na tabela 5.6, para o conjunto de células que rodeiam este grupo (aplicam-se as mesmas regras de representação inerentes à tabela 5.4, agora com as células BS 1 e 2 à esquerda em ambas as cadeias).

| Núm. de vectores | Cadeia BS | Vector a inserir | Valores esperados | Máscaras de comparação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0 | 0000011111010 0000000010001 0110000110111 0100011010101 0100000100010 | 1111111111111 1111111111111 1111111111111 1111111111111 1111111111111 | 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 0000000000000 |
|  | 1 | 1111 1111 1111 1111 1111 | 1111 0000 0000 1111 0000 | 1111 1111 1111 1111 1111 |

Tabela 5.6: Segundo grupo – Vectores de teste, respostas esperadas e máscaras de comparação.

Repare-se que todos os valores presentes na coluna dos vectores a inserir são significativos, já que todas as 13 células representadas têm uma função a desempenhar na aplicação dos vectores. Não existem contudo valores esperados no que respeita às capturas a efectuar através da cadeia BS #0, pelo que todos os bits nas máscaras de comparação estão a 0. Por sua vez, os vectores inseridos através da cadeia BS #1 são irrelevantes (porque as suas células são apenas usadas para captura, neste caso), mas todos os valores esperados são significativos, como se depreende da coluna que contém as máscaras de comparação para esta cadeia.

### Teste de componentes

A informação necessária para a geração do segmento do programa que efectua o teste de componentes está representada na tabela 5.7.

| Parâmetro | CI3 | CI4 | CI5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cadeia a que pertence o componente | 0 | 0 | 1 |
| Localização do componente na cadeia | 0 | 1 | 0 |
| Comprimento do registo BS | 18 | 18 | 18 |
| O componente suporta auto-teste? | No | No | No |
| Número de vectores para o teste interno | 2 | 2 | 2 |
| Código de INTEST | 00000000 | 00000000 | 00000000 |

Tabela 5.7: Informação necessária para o teste de componentes (excepto os vectores de teste).

Dada a simplicidade da lógica interna, não existem nestes componentes funções de auto-teste disponíveis. Contudo, e precisamente porque a lógica interna consiste apenas em funções identidade, torna-se fácil efectuar um teste simples que verifique se o componente está activo e responde da forma esperada. São usados dois vectores de teste para este fim, que complementam o valor aplicado a cada entrada e aplicam valores lógicos opostos a pinos adjacentes. Repare-se no entanto que a execução deste teste com sucesso não garante que não existam faltas presentes (um curto-circuito entre os pinos 0 e 2, por exemplo, não seria detectado), embora seja possível recorrer a um conjunto de vectores mais abrangente, nos casos onde o nível de exigência for maior. Os dois vectores de teste usados, as respostas esperadas e as máscaras de comparação, estão representados na tabela 5.8.

| Componente | Vector a inserir | Valores esperados | Máscaras |
| --- | --- | --- | --- |
| Para cada componente | 110101010111111111 111010101000000000 | 111111111101010101 000000000010101010 | 000000000011111111 000000000011111111 |

Tabela 5.8: Vectores para o teste de componentes.

Recorde-se que a sequência de células BS em cada componente, a começar por TDI, compreende as células de controlo de estado para as saídas com alta impedância, as oito entradas e as oito saídas. As oito posições que se seguem aos dois bits mais à esquerda, na coluna dos vectores a inserir, contêm portanto o vector que será aplicado à lógica interna do componente (respectivamente 01010101 e 10101010). As respostas serão capturadas nos oito bits mais à direita, de acordo com os valores esperados e as máscaras de comparação, apresentados ma tabela 5.8.

## Os vectores de teste

Esta secção apresenta o conjunto de vectores de teste que foram gerados para detectar todos os curto-circuitos possíveis entre ligações completamente BST, seguidos pelos vectores de teste já serializados, para todos os passos do protocolo de teste, incluindo os valores esperados e as máscaras de comparação.

### Vectores de teste para a detecção de curto-circuitos entre ligações completamente BST

O conjunto de vectores de teste apresentados na tabela 5.9 foi produzido por uma versão modificada do algoritmo de “auto-diagnóstico” e garante completa capacidade de detecção, para faltas do tipo curto-circuito. Este algoritmo também garante que a sequência de valores lógicos capturados (as Respostas Sequenciais de Teste , RST), em qualquer ligação curto-circuitada, será diferente da sequência de valores lógicos aplicada a qualquer ligação (os designados Vectores Sequenciais de Teste, VST). Para efeitos de diagnóstico, isto equivale a dizer que saberemos sempre distinguir se uma dada ligação está ou não envolvida num curto-circuito, uma vez que qualquer RST, na presença de faltas deste tipo, nunca pertence ao conjuntos dos VST. Existe ainda uma outra fonte de ambiguidade no diagnóstico, que corresponde à dificuldade de distinguir entre alguns grupos disjuntos de ligações em curto-circuito. Neste caso, ambos os grupos produzem o mesmo VRS e portanto não é possível distinguir se existe apenas um grupo de ligações todas curto-circuitadas entre si, ou mais do um grupo, em curto-circuitos independentes (a eliminação deste tipo de ambiguidade requer já no entanto um número consideravelmente superior de vectores de teste).

ptv[0]:	010101010001000001010101

ptv[1]:	010101010010000010101010

ptv[2]:	011010100001000001011010

ptv[3]:	100110100001000010100101

ptv[4]:	101001100010000001100110

ptv[5]:	101010010010000010011001

Tabela 5.9: Vectores gerados para detectar curto-circuitos entre ligações completamente BST.

Os seis vectores de teste apresentados (na horizontal) na tabela 5.9 representam os valores lógicos que devem ser aplicados simultaneamente às 24 ligações completamente BST que existem na CCI e designam-se normalmente por Vectores de Teste Paralelos (VTP). Os VTS que são aplicados a cada ligação podem inferir-se de cada coluna (leitura na vertical), a começar pelo VTS aplicado à ligação 0, na coluna mais à esquerda (VTS#0: 000111).

### O conjunto completo de vectores de teste serializados, respostas esperadas e máscaras de comparação

O conjunto completo de vectores, correspondente a todos os passos que integram o protocolo de teste, são apresentados nesta secção. Cada vector é apresentado na forma série, pronto a ser deslocado para o interior das cadeias de varrimento e acompanhado pelas respostas esperadas e respectivas máscaras de comparação.

TOTAL NUMBER OF INFRASTRUCTURE TEST PATTERNS: 4

***************************************************************************

Infrastructure test pattern number 0 (ID or BP register opcodes for IR's):

***************************************************************************

Boundary scan chain number 0:

Test pattern:

TP[0][0]:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Expected result (to be shifted out while this test pattern is shifted in):

ER[0][0]:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1

Mask bits (for this expected result):

MB[0][0]:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Boundary scan chain number 1:

Test pattern:

TP[1][0]:

1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Expected result (to be shifted out while this test pattern is shifted in):

ER[1][0]:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1

Mask bits (for this expected result):

MB[1][0]:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

***************************************************************************

Infrastructure test pattern number 1 (for the selected DRs - ID or BP):

***************************************************************************

Boundary scan chain number 0:

Test pattern:

TP[0][1]:

1 1

Expected result (to be shifted out while this test pattern is shifted in):

ER[0][1]:

0 0

Mask bits (for this expected result):

MB[0][1]:

1 1

Boundary scan chain number 1:

Test pattern:

TP[1][1]:

1

Expected result (to be shifted out while this test pattern is shifted in):

ER[1][1]:

0

Mask bits (for this expected result):

MB[1][1]:

1

***************************************************************************

Infrastructure test pattern number 2 (Sample/Preload opcode for the IR's):

***************************************************************************

Boundary scan chain number 0:

Test pattern:

TP[0][2]:

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0

Expected result (to be shifted out while this test pattern is shifted in):

ER[0][2]:

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1

Mask bits (for this expected result):

MB[0][2]:

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Boundary scan chain number 1:

Test pattern:

TP[1][2]:

0 0 0 0 0 0 1 0

Expected result (to be shifted out while this test pattern is shifted in):

ER[1][2]:

1 1 1 1 1 1 0 1

Mask bits (for this expected result):

MB[1][2]:

0 0 0 0 0 0 1 1

***************************************************************************

Infrastructure test pattern number 3 (Extest opcode for the IR's):

***************************************************************************

Boundary scan chain number 0:

Test pattern:

TP[0][3]:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Expected result (to be shifted out while this test pattern is shifted in):

ER[0][3]:

1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1

Mask bits (for this expected result):

MB[0][3]:

0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1

Boundary scan chain number 1:

Test pattern:

TP[1][3]:

0 0 0 0 0 0 0 0

Expected result (to be shifted out while this test pattern is shifted in):

ER[1][3]:

1 1 1 1 1 1 0 1

Mask bits (for this expected result):

MB[1][3]:

0 0 0 0 0 0 1 1

TOTAL NUMBER OF INTERCONNECT TEST PATTERNS: 8

***************************************************************************

Interconnect test pattern number 0 (for open fault detection):

***************************************************************************

Boundary scan chain number 0:

Test pattern:

TP[0][0]:

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Expected result - shifted out while the next TP is shifted in:

ER[0][0]:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mask bits (for this expected result):

MB[0][0]:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Boundary scan chain number 1:

Test pattern:

TP[1][0]:

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Expected result - shifted out while the next TP is shifted in:

ER[1][0]:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mask bits (for this expected result):

MB[1][0]:

1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Primary inputs and corresponding control signals:

PI[0]:

0 0 0 0 0 0 0 0

CS[0]:

1 1 1 1 1 1 1 1

Expected values and masks at primary outputs:

PO[0]:

0 0 0 0 0 0 0 0

POM[0]:

1 1 1 1 1 1 1 1

***************************************************************************

Interconnect test pattern number 1 (for open fault detection):

***************************************************************************

Boundary scan chain number 0:

Test pattern:

TP[0][1]:

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Expected result - shifted out while the next TP is shifted in:

ER[0][1]:

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mask bits (for this expected result):

MB[0][1]:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Boundary scan chain number 1:

Test pattern:

TP[1][1]:

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Expected result - shifted out while the next TP is shifted in:

ER[1][1]:

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mask bits (for this expected result):

MB[1][1]:

1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Primary inputs and corresponding control signals:

PI[1]:

1 1 1 1 1 1 1 1

CS[1]:

1 1 1 1 1 1 1 1

Expected values and masks at primary outputs:

PO[1]:

1 1 1 1 1 1 1 1

POM[1]:

1 1 1 1 1 1 1 1

***************************************************************************

Interconnect test pattern number 2 (for short fault detection):

***************************************************************************

Boundary scan chain number 0:

Test pattern:

TP[0][2]:

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Expected result - shifted out while the next TP is shifted in:

ER[0][2]:

0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mask bits (for this expected result):

MB[0][2]:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Boundary scan chain number 1:

Test pattern:

TP[1][2]:

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Expected result - shifted out while the next TP is shifted in:

ER[1][2]:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Mask bits (for this expected result):

MB[1][2]:

1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Primary inputs and corresponding control signals:

PI[2]:

0 1 0 1 0 1 0 1

CS[2]:

1 1 1 1 1 1 1 1

Expected values and masks at primary outputs:

PO[2]:

0 1 0 1 0 1 0 1

POM[2]:

1 1 1 1 1 1 1 1

***************************************************************************

Interconnect test pattern number 3 (for short fault detection):

***************************************************************************

Boundary scan chain number 0:

Test pattern:

TP[0][3]:

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Expected result - shifted out while the next TP is shifted in:

ER[0][3]:

0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mask bits (for this expected result):

MB[0][3]:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Boundary scan chain number 1:

Test pattern:

TP[1][3]:

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0

Expected result - shifted out while the next TP is shifted in:

ER[1][3]:

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Mask bits (for this expected result):

MB[1][3]:

1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Primary inputs and corresponding control signals:

PI[3]:

0 1 0 1 0 1 0 1

CS[3]:

1 1 1 1 1 1 1 1

Expected values and masks at primary outputs:

PO[3]:

1 0 1 0 1 0 1 0

POM[3]:

1 1 1 1 1 1 1 1

***************************************************************************

Interconnect test pattern number 4 (for short fault detection):

***************************************************************************

Boundary scan chain number 0:

Test pattern:

TP[0][4]:

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Expected result - shifted out while the next TP is shifted in:

ER[0][4]:

0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mask bits (for this expected result):

MB[0][4]:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Boundary scan chain number 1:

Test pattern:

TP[1][4]:

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0

Expected result - shifted out while the next TP is shifted in:

ER[1][4]:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0

Mask bits (for this expected result):

MB[1][4]:

1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Primary inputs and corresponding control signals:

PI[4]:

0 1 1 0 1 0 1 0

CS[4]:

1 1 1 1 1 1 1 1

Expected values and masks at primary outputs:

PO[4]:

0 1 0 1 1 0 1 0

POM[4]:

1 1 1 1 1 1 1 1

***************************************************************************

Interconnect test pattern number 5 (for short fault detection):

***************************************************************************

Boundary scan chain number 0:

Test pattern:

TP[0][5]:

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Expected result - shifted out while the next TP is shifted in:

ER[0][5]:

0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mask bits (for this expected result):

MB[0][5]:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Boundary scan chain number 1:

Test pattern:

TP[1][5]:

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1

Expected result - shifted out while the next TP is shifted in:

ER[1][5]:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1

Mask bits (for this expected result):

MB[1][5]:

1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Primary inputs and corresponding control signals:

PI[5]:

1 0 0 1 1 0 1 0

CS[5]:

1 1 1 1 1 1 1 1

Expected values and masks at primary outputs:

PO[5]:

1 0 1 0 0 1 0 1

POM[5]:

1 1 1 1 1 1 1 1

***************************************************************************

Interconnect test pattern number 6 (for short fault detection):

***************************************************************************

Boundary scan chain number 0:

Test pattern:

TP[0][6]:

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Expected result - shifted out while the next TP is shifted in:

ER[0][6]:

0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mask bits (for this expected result):

MB[0][6]:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Boundary scan chain number 1:

Test pattern:

TP[1][6]:

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0

Expected result - shifted out while the next TP is shifted in:

ER[1][6]:

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0

Mask bits (for this expected result):

MB[1][6]:

1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Primary inputs and corresponding control signals:

PI[6]:

1 0 1 0 0 1 1 0

CS[6]:

1 1 1 1 1 1 1 1

Expected values and masks at primary outputs:

PO[6]:

0 1 1 0 0 1 1 0

POM[6]:

1 1 1 1 1 1 1 1

***************************************************************************

Interconnect test pattern number 7 (last TP for short fault detection):

***************************************************************************

Boundary scan chain number 0:

Test pattern:

TP[0][7]:

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Expected result - shifted out while a following "dummy" TP is shifted in:

ER[0][7]:

0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mask bits (for this expected result):

MB[0][7]:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Boundary scan chain number 1:

Test pattern:

TP[1][7]:

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1

Expected result - shifted out while a following "dummy" TP is shifted in:

ER[1][7]:

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1

Mask bits (for this expected result):

MB[1][7]:

1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Primary inputs and corresponding control signals:

PI[7]:

1 0 1 0 1 0 0 1

CS[7]:

1 1 1 1 1 1 1 1

Expected values and masks at primary outputs:

PO[7]:

1 0 0 1 1 0 0 1

POM[7]:

1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL NUMBER OF CLUSTER TEST PATTERNS: 5

***************************************************************************

Cluster test pattern number 0

***************************************************************************

Boundary scan chain number 0:

Test pattern:

TP[0][8]:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0

Expected result - shifted out while the next TP is shifted in:

ER[0][8]:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mask bits (for this expected result):

MB[0][8]:

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Boundary scan chain number 1:

Test pattern:

TP[1][8]:

0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Expected result - shifted out while the next TP is shifted in:

ER[1][8]:

0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mask bits (for this expected result):

MB[1][8]:

1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Primary inputs and corresponding control signals:

PI[8]:

1 1 1 1 1 1 1 1

CS[8]:

1 1 1 1 1 1 1 1

Expected values and masks at primary outputs:

PO[8]:

1 1 1 1 1 1 1 1

POM[8]:

1 1 1 1 1 1 1 1

***************************************************************************

Cluster test pattern number 1

***************************************************************************

Boundary scan chain number 0:

Test pattern:

TP[0][9]:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1

Expected result - shifted out while the next TP is shifted in:

ER[0][9]:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Mask bits (for this expected result):

MB[0][9]:

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Boundary scan chain number 1:

Test pattern:

TP[1][9]:

0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Expected result - shifted out while the next TP is shifted in:

ER[1][9]:

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mask bits (for this expected result):

MB[1][9]:

1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Primary inputs and corresponding control signals:

PI[9]:

1 1 1 1 1 1 1 1

CS[9]:

1 1 1 1 1 1 1 1

Expected values and masks at primary outputs:

PO[9]:

1 1 1 1 1 1 1 1

POM[9]:

1 1 1 1 1 1 1 1

***************************************************************************

Cluster test pattern number 2

***************************************************************************

Boundary scan chain number 0:

Test pattern:

TP[0][10]:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1

Expected result - shifted out while the next TP is shifted in:

ER[0][10]:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Mask bits (for this expected result):

MB[0][10]:

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Boundary scan chain number 1:

Test pattern:

TP[1][10]:

0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Expected result - shifted out while the next TP is shifted in:

ER[1][10]:

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mask bits (for this expected result):

MB[1][10]:

1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Primary inputs and corresponding control signals:

PI[10]:

1 1 1 1 1 1 1 1

CS[10]:

1 1 1 1 1 1 1 1

Expected values and masks at primary outputs:

PO[10]:

1 1 1 1 1 1 1 1

POM[10]:

1 1 1 1 1 1 1 1

***************************************************************************

Cluster test pattern number 3

***************************************************************************

Boundary scan chain number 0:

Test pattern:

TP[0][11]:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1

Expected result - shifted out while the next TP is shifted in:

ER[0][11]:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Mask bits (for this expected result):

MB[0][11]:

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Boundary scan chain number 1:

Test pattern:

TP[1][11]:

0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Expected result - shifted out while the next TP is shifted in:

ER[1][11]:

0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mask bits (for this expected result):

MB[1][11]:

1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Primary inputs and corresponding control signals:

PI[11]:

1 1 1 1 1 1 1 1

CS[11]:

1 1 1 1 1 1 1 1

Expected values and masks at primary outputs:

PO[11]:

1 1 1 1 1 1 1 1

POM[11]:

1 1 1 1 1 1 1 1

***************************************************************************

Cluster test pattern number 4

***************************************************************************

Boundary scan chain number 0:

Test pattern:

TP[0][12]:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0

Expected result - shifted out while a following "dummy" TP is shifted in:

ER[0][12]:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Mask bits (for this expected result):

MB[0][12]:

0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Boundary scan chain number 1:

Test pattern:

TP[1][12]:

0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Expected result - shifted out while a following "dummy" TP is shifted in:

ER[1][12]:

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Mask bits (for this expected result):

MB[1][12]:

1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Primary inputs and corresponding control signals:

PI[12]:

1 1 1 1 1 1 1 1

CS[12]:

1 1 1 1 1 1 1 1

Expected values and masks at primary outputs:

PO[12]:

1 1 1 1 1 1 1 1

POM[12]:

1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL NUMBER OF COMPONENT BIST TEST PATTERNS: 0

TOTAL NUMBER OF TEST PATTERNS FOR INTERNAL TEST OF COMPONENTS: 3

***************************************************************************

Internal test of components: Test pattern for shifting the intest/bypass opcodes:

***************************************************************************

Boundary scan chain number 0:

Test pattern:

TP[0]:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Boundary scan chain number 1:

Test pattern:

TP[1]:

0 0 0 0 0 0 0 0

***************************************************************************

Internal test of components: Test pattern number 0.

***************************************************************************

Boundary scan chain number 0:

Test pattern:

TP[0][0]:

1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Expected result - shifted out while the next TP is shifted in:

ER[0][0]:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Mask bits (for this expected result):

MB[0][0]:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Boundary scan chain number 1:

Test pattern:

TP[1][0]:

1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Expected result - shifted out while the next TP is shifted in:

ER[1][0]:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1

Mask bits (for this expected result):

MB[1][0]:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

***************************************************************************

Internal test of components: Test pattern number 1.

***************************************************************************

Boundary scan chain number 0:

Test pattern:

TP[0][1]:

1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Expected result - shifted out while the next TP is shifted in:

ER[0][1]:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Mask bits (for this expected result):

MB[0][1]:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

Boundary scan chain number 1:

Test pattern:

TP[1][1]:

1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Expected result - shifted out while the next TP is shifted in:

ER[1][1]:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0

Mask bits (for this expected result):

MB[1][1]:

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

## O programa de teste

O programa que aplica o conjunto de vectores de teste apresentados na secção anterior, escrito por recurso às mnemónicas correspondentes ao modelo do controlador BST apresentado no capítulo 4, está finalmente apresentado nesta secção. Este programa de teste foi gerado automaticamente e a conversão para código objecto foi feita por recurso ao TASM (um cross-assembler do tipo shareware para DOS).

0001	0000

0002	0000	;***********************************************************

0003	0000	;	Assembly source code for the demo circuit.

0004	0000	;***********************************************************

0005	0000

0006	0000	start	.org	0h

0007	0000

0008	0000

0009	0000	; Sequence to reset all BST logic.

0010	0000

0011	0000 1A		seltap0	; (switch to) TAP 0

0012	0001 11		trst		; TRST0 output is pulsed low

0013	0002 01		tms1

0014	0003 01		tms1

0015	0004 01		tms1

0016	0005 01		tms1

0017	0006 01		tms1		; soft reset of BST chain

0018	0007 1B		seltap1	; switch to TAP 1

0019	0008 11		trst		; TRST1 output is pulsed low

0020	0009 01		tms1

0021	000A 01		tms1

0022	000B 01		tms1

0023	000C 01		tms1

0024	000D 01		tms1		; soft reset of BST chain 1

0025	000E 1A		seltap0	; switch to TAP 0

0026	000F

0027	000F	; Sequence to test the BST infrastructure

0028	000F

0029	000F 00		tms0		; BST chain 0, >> Run Test / Idle

0030	0010 01		tms1		; BST chain 0, >> Select DR scan

0031	0011 01		tms1		; BST chain 0, >> Select IR scan

0032	0012 00		tms0		; BST chain 0, >> Capture IR

0033	0013 00		tms0		; BST chain 0, >> Shift IR

0034	0014 02 00 1A		ld	cnt,26	; length of IR's + 10, BST chain 0

0035	0017 05		nshfcp	; shift in the ID or BP opcodes

0036	0018 01FD03FCFD03 inf0	.db	$01,$fd,$03,$fc,$fd,$03,$ff,$01,$ff,$03,$00,$03

0037	0024 06 04 01		jpe	theend	; stop the test, if a BST infrastructure fault is found

0038	0027 01		tms1		; BST chain 0, >> Update IR

0039	0028 01		tms1		; BST chain 0, >> Select DR scan

0040	0029 00		tms0		; BST chain 0, >> Capture DR

0041	002A 00		tms0		; BST chain 0, >> Shift DR

0042	002B 02 00 02		ld	cnt,2	; length of ID (BP, if no ID) registers, BST chain 0

0043	002E 05		nshfcp	; shift out the contents of the ID (BP, if no ID) registers

0044	002F 03 00 03	inf1	.db	$03,$00,$03

0045	0032 06 04 01		jpe	theend	; stop the test, if a BST infrastructure fault is found

0046	0035 01		tms1		; BST chain 0, >> Update DR

0047	0036 01		tms1		; BST chain 0, >> Select DR scan

0048	0037 01		tms1		; BST chain 0, >> Select IR scan

0049	0038 00		tms0		; BST chain 0, >> Capture IR

0050	0039 00		tms0		; BST chain 0, >> Shift IR

0051	003A 02 00 10		ld	cnt,16	; length of IR's, BST chain 0

0052	003D 05		nshfcp	; shift in the sample/preload opcodes

0053	003E 02FD0302FD03	inf2	.db	$02,$fd,$03,$02,$fd,$03

0054	0044 06 04 01		jpe	theend	; stop the test, if a BST infrastructure fault is found

0055	0047 01		tms1		; BST chain 0, >> Update IR

0056	0048 01		tms1		; BST chain 0, >> Select DR scan

0057	0049 00		tms0		; BST chain 0, >> Capture DR

0058	004A 01		tms1		; BST chain 0, >> Exit-1 DR

0059	004B 01		tms1		; BST chain 0, >> Update DR

0060	004C 01		tms1		; BST chain 0, >> Select DR scan

0061	004D 01		tms1		; BST chain 0, >> Select IR scan

0062	004E 00		tms0		; BST chain 0, >> Capture IR

0063	004F 00		tms0		; BST chain 0, >> Shift IR

0064	0050 02 00 10		ld	cnt,16	; length of IR's, BST chain 0

0065	0053 05		nshfcp	; shift in the extest opcodes

0066	0054 00FD0300FD03	inf3	.db	$00,$fd,$03,$00,$fd,$03

0067	005A 06 04 01		jpe	theend	; stop the test, if a BST infrastructure fault is found

0068	005D 01		tms1		; BST chain 0, >> Update IR

0069	005E 01		tms1		; BST chain 0, >> Select DR scan

0070	005F 00		tms0		; BST chain 0, >> Capture DR

0071	0060 00		tms0		; BST chain 0, >> Shift DR

0072	0061 1B		seltap1	; switch to TAP 1

0073	0062 00		tms0		; BST chain 1, >> Run Test / Idle

0074	0063 01		tms1		; BST chain 1, >> Select DR scan

0075	0064 01		tms1		; BST chain 1, >> Select IR scan

0076	0065 00		tms0		; BST chain 1, >> Capture IR

0077	0066 00		tms0		; BST chain 1, >> Shift IR

0078	0067 02 00 12		ld	cnt,18	; length of IR's + 10, BST chain 1

0079	006A 05		nshfcp	; shift in the ID or BP opcodes

0080	006B 01FD03FC01FF	inf4	.db	$01,$fd,$03,$fc,$01,$ff,$03,$00,$03

0081	0074 06 04 01		jpe	theend	; stop the test, if a BST infrastructure fault is found

0082	0077 01		tms1		; BST chain 1, >> Update DR

0083	0078 01		tms1		; BST chain 1, >> Select DR scan

0084	0079 00		tms0		; BST chain 1, >> Capture DR

0085	007A 00		tms0		; BST chain 1, >> Shift DR

0086	007B 02 00 01		ld	cnt,1	; length of ID (BP, if no ID) registers, BST chain 1

0087	007E 05		nshfcp	; shift out the contents of the ID (BP, if no ID) registers

0088	007F 01 00 01	inf5	.db	$01,$00,$01

0089	0082 06 04 01		jpe	theend	; stop the test, if a BST infrastructure fault is found

0090	0085 01		tms1		; BST chain 1, >> Update DR

0091	0086 01		tms1		; BST chain 1, >> Select DR scan

0092	0087 01		tms1		; BST chain 1, >> Select IR scan

0093	0088 00		tms0		; BST chain 1, >> Capture IR

0094	0089 00		tms0		; BST chain 1, >> Shift IR

0095	008A 02 00 08		ld	cnt,8	; length of IR's, BST chain 1

0096	008D 05		nshfcp	; shift in the sample/preload opcodes

0097	008E 02 FD 03	inf6	.db	$02,$fd,$03

0098	0091 06 04 01		jpe	theend	; stop the test, if a BST infrastructure fault is found

0099	0094 01		tms1		; BST chain 1, >> Update IR

0100	0095 01		tms1		; BST chain 1, >> Select DR scan

0101	0096 00		tms0		; BST chain 1, >> Capture DR

0102	0097 01		tms1		; BST chain 1, >> Exit-1 DR

0103	0098 01		tms1		; BST chain 1, >> Update DR

0104	0099 01		tms1		; BST chain 1, >> Select DR scan

0105	009A 01		tms1		; BST chain 1, >> Select IR scan

0106	009B 00		tms0		; BST chain 1, >> Capture IR

0107	009C 00		tms0		; BST chain 1, >> Shift IR

0108	009D 02 00 08		ld	cnt,8	; length of IR's, BST chain 1

0109	00A0 05		nshfcp	; shift in the extest opcodes

0110	00A1 00 FD 03	inf7	.db	$00,$fd,$03

0111	00A4 06 04 01		jpe	theend	; stop the test, if a BST infrastructure fault is found

0112	00A7 01		tms1		; BST chain 1, >> Update DR

0113	00A8 01		tms1		; BST chain 1, >> Select DR scan

0114	00A9 00		tms0		; BST chain 1, >> Capture DR

0115	00AA 00		tms0		; BST chain 1, >> Shift DR

0116	00AB 1A		seltap0	; switch to TAP 0

0117	00AC

0118	00AC	; Sequence for testing the full BST interconnects

0119	00AC

0120	00AC 0B		serflg3	; select error flag 3 (full BST interconnect open faults)

0121	00AD 02 00 24		ld	cnt,36	; length of BST chain 0

0122	00B0 04		nshf		; shift 1st TP (for open testing), no compare

0123	00B1 000000FC03	int0	.db	$00,$00,$00,$fc,$03

0124	00B6 01		tms1		; BST chain 0, >> Update DR

0125	00B7 01		tms1		; BST chain 0, >> Sel. DR scan

0126	00B8 1B		seltap1	; switch to TAP 1

0127	00B9 02 00 12		ld	cnt,18	; length of BST chain 1

0128	00BC 04		nshf		; shift the 1st TP (for open faults) on BST chain 1

0129	00BD 00 03 00	int1	.db	$00,$03,$00

0130	00C0 01		tms1		; BST chain 1, >> Update DR

0131	00C1 01		tms1		; BST chain 1, >> Sel. DR scan

0132	00C2 13		ssa1		; SyncOutA goes high (BST test data applied)

0133	00C3 15		wsa1		; wait for SyncInpA to go high (external test data applied)

0134	00C4 00		tms0		; BST chain 1, >> Capture DR

0135	00C5 00		tms0		; BST chain 1, >> Shift DR

0136	00C6 1A		seltap0	; switch to TAP 0

0137	00C7 00		tms0		; BST chain 0, >> Capture DR

0138	00C8 00		tms0		; BST chain 0, >> Shift DR

0139	00C9 12		ssa0		; SyncOutA goes low (BST test results captured)

0140	00CA 14		wsa0		; wait for SyncInpA to go low (ext. test results captured)

0141	00CB 02 00 24		ld	cnt,36	; length of BST chain 0

0142	00CE 05		nshfcp	; test pattern for open faults

0143	00CF 000000000000	int2	.db	$00,$00,$00,$00,$00,$00,$0c,$00,$03,$fc,$00,$fc,$03,$00,$0f

0144	00DE 06 04 01		jpe	theend	; stop the test, if a net is found open, or s-a-1

0145	00E1 01		tms1		; BST chain 0, >> Update DR

0146	00E2 01		tms1		; BST chain 0, >> Sel. DR scan

0147	00E3 1B		seltap1	; switch to TAP 1

0148	00E4 02 00 12		ld	cnt,18	; length of BST chain 1

0149	00E7 05		nshfcp	; TP for open faults, BST chain 1

0150	00E8 FF0000030003	int3	.db	$ff,$00,$00,$03,$00,$03,$00,$00,$03

0151	00F1 06 04 01		jpe	theend	; stop the test, if a net is found open, or s-a-1

0152	00F4 01		tms1		; BST chain 1, >> Update DR

0153	00F5 01		tms1		; BST chain 1, >> Sel. DR scan

0154	00F6 13		ssa1		; SyncOutA goes high (BST test data applied)

0155	00F7 15		wsa1		; wait for SyncInpA to go high (external test data applied)

0156	00F8 00		tms0		; BST chain 1, >> Capture DR

0157	00F9 00		tms0		; BST chain 1, >> Shift DR

0158	00FA 1A		seltap0	; switch to TAP 0

0159	00FB 00		tms0		; BST chain 0, >> Capture DR

0160	00FC 00		tms0		; BST chain 0, >> Shift DR

0161	00FD 12		ssa0		; SyncOutA goes low (BST test results captured)

0162	00FE 14		wsa0		; wait for SyncInpA to go low (ext. test results captured)

0163	00FF 0C		serflg4	; select error flag 4 (full BST interconnect short faults)

0164	0100 02 00 24		ld	cnt,36	; length of BST chain 0

0165	0103 05		nshfcp	; test pattern for short faults

0166	0104 000000000000	int4	.db	$00,$00,$00,$00,$00,$00,$04,$0c,$03,$fc,$fc,$fc,$03,$03,$0f

0167	0113 06 04 01		jpe	theend	; stop the test, if a short fault is found

0168	0116 01		tms1		; BST chain 0, >> Update DR

0169	0117 01		tms1		; BST chain 0, >> Sel. DR scan

0170	0118 1B		seltap1	; switch to TAP 1

0171	0119 02 00 12		ld	cnt,18	; length of BST chain 1

0172	011C 05		nshfcp	; TP for short faults, BST chain 1

0173	011D 55FF00030303	int5	.db	$55,$ff,$00,$03,$03,$03,$00,$00,$03

0174	0126 06 04 01		jpe	theend	; stop the test, if a short fault is found

0175	0129 01		tms1		; BST chain 1, >> Update DR

0176	012A 01		tms1		; BST chain 1, >> Sel. DR scan

0177	012B 13		ssa1		; SyncOutA goes high (BST test data applied)

0178	012C 15		wsa1		; wait for SyncInpA to go high (external test data applied)

0179	012D 00		tms0		; BST chain 1, >> Capture DR

0180	012E 00		tms0		; BST chain 1, >> Shift DR

0181	012F 1A		seltap0	; switch to TAP 0

0182	0130 00		tms0		; BST chain 0, >> Capture DR

0183	0131 00		tms0		; BST chain 0, >> Shift DR

0184	0132 12		ssa0		; SyncOutA goes low (BST test results captured)

0185	0133 14		wsa0		; wait for SyncInpA to go low (ext. test results captured)

0186	0134 02 00 24		ld	cnt,36	; length of BST chain 0

0187	0137 05		nshfcp	; test pattern for short faults

0188	0138 000000000000	int6	.db	$00,$00,$00,$00,$00,$00,$08,$04,$03,$fc,$54,$fc,$03,$01,$0f

0189	0147 06 04 01		jpe	theend	; stop the test, if a short fault is found

0190	014A 01		tms1		; BST chain 0, >> Update DR

0191	014B 01		tms1		; BST chain 0, >> Sel. DR scan

0192	014C 1B		seltap1	; switch to TAP 1

0193	014D 02 00 12		ld	cnt,18	; length of BST chain 1

0194	0150 05		nshfcp	; TP for short faults, BST chain 1

0195	0151 AA5500030103	int7	.db	$aa,$55,$00,$03,$01,$03,$00,$00,$03

0196	015A 06 04 01		jpe	theend	; stop the test, if a short fault is found

0197	015D 01		tms1		; BST chain 1, >> Update DR

0198	015E 01		tms1		; BST chain 1, >> Sel. DR scan

0199	015F 13		ssa1		; SyncOutA goes high (BST test data applied)

0200	0160 15		wsa1		; wait for SyncInpA to go high (external test data applied)

0201	0161 00		tms0		; BST chain 1, >> Capture DR

0202	0162 00		tms0		; BST chain 1, >> Shift DR

0203	0163 1A		seltap0	; switch to TAP 0

0204	0164 00		tms0		; BST chain 0, >> Capture DR

0205	0165 00		tms0		; BST chain 0, >> Shift DR

0206	0166 12		ssa0		; SyncOutA goes low (BST test results captured)

0207	0167 14		wsa0		; wait for SyncInpA to go low (ext. test results captured)

0208	0168 02 00 24		ld	cnt,36	; length of BST chain 0

0209	016B 05		nshfcp	; test pattern for short faults

0210	016C 000000000000	int8	.db	$00,$00,$00,$00,$00,$00,$04,$08,$03,$fc,$54,$fc,$03,$01,$0f

0211	017B 06 04 01		jpe	theend	; stop the test, if a short fault is found

0212	017E 01		tms1		; BST chain 0, >> Update DR

0213	017F 01		tms1		; BST chain 0, >> Sel. DR scan

0214	0180 1B		seltap1	; switch to TAP 1

0215	0181 02 00 12		ld	cnt,18	; length of BST chain 1

0216	0184 05		nshfcp	; TP for short faults, BST chain 1

0217	0185 5AAA00030203	int9	.db	$5a,$aa,$00,$03,$02,$03,$00,$00,$03

0218	018E 06 04 01		jpe	theend	; stop the test, if a short fault is found

0219	0191 01		tms1		; BST chain 1, >> Update DR

0220	0192 01		tms1		; BST chain 1, >> Sel. DR scan

0221	0193 13		ssa1		; SyncOutA goes high (BST test data applied)

0222	0194 15		wsa1		; wait for SyncInpA to go high (external test data applied)

0223	0195 00		tms0		; BST chain 1, >> Capture DR

0224	0196 00		tms0		; BST chain 1, >> Shift DR

0225	0197 1A		seltap0	; switch to TAP 0

0226	0198 00		tms0		; BST chain 0, >> Capture DR

0227	0199 00		tms0		; BST chain 0, >> Shift DR

0228	019A 12		ssa0		; SyncOutA goes low (BST test results captured)

0229	019B 14		wsa0		; wait for SyncInpA to go low (ext. test results captured)

0230	019C 02 00 24		ld	cnt,36	; length of BST chain 0

0231	019F 05		nshfcp	; test pattern for short faults

0232	01A0 000000000000	int10	.db	$00,$00,$00,$00,$00,$00,$04,$04,$03,$fc,$a8,$fc,$03,$01,$0f

0233	01AF 06 04 01		jpe	theend	; stop the test, if a short fault is found

0234	01B2 01		tms1		; BST chain 0, >> Update DR

0235	01B3 01		tms1		; BST chain 0, >> Sel. DR scan

0236	01B4 1B		seltap1	; switch to TAP 1

0237	01B5 02 00 12		ld	cnt,18	; length of BST chain 1

0238	01B8 05		nshfcp	; TP for short faults, BST chain 1

0239	01B9 A55A00030103	int11	.db	$a5,$5a,$00,$03,$01,$03,$00,$00,$03

0240	01C2 06 04 01		jpe	theend	; stop the test, if a short fault is found

0241	01C5 01		tms1		; BST chain 1, >> Update DR

0242	01C6 01		tms1		; BST chain 1, >> Sel. DR scan

0243	01C7 13		ssa1		; SyncOutA goes high (BST test data applied)

0244	01C8 15		wsa1		; wait for SyncInpA to go high (external test data applied)

0245	01C9 00		tms0		; BST chain 1, >> Capture DR

0246	01CA 00		tms0		; BST chain 1, >> Shift DR

0247	01CB 1A		seltap0	; switch to TAP 0

0248	01CC 00		tms0		; BST chain 0, >> Capture DR

0249	01CD 00		tms0		; BST chain 0, >> Shift DR

0250	01CE 12		ssa0		; SyncOutA goes low (BST test results captured)

0251	01CF 14		wsa0		; wait for SyncInpA to go low (ext. test results captured)

0252	01D0 02 00 24		ld	cnt,36	; length of BST chain 0

0253	01D3 05		nshfcp	; test pattern for short faults

0254	01D4 000000000000	int12	.db	$00,$00,$00,$00,$00,$00,$08,$04,$03,$fc,$68,$fc,$03,$02,$0f

0255	01E3 06 04 01		jpe	theend	; stop the test, if a short fault is found

0256	01E6 01		tms1		; BST chain 0, >> Update DR

0257	01E7 01		tms1		; BST chain 0, >> Sel. DR scan

0258	01E8 1B		seltap1	; switch to TAP 1

0259	01E9 02 00 12		ld	cnt,18	; length of BST chain 1

0260	01EC 05		nshfcp	; TP for short faults, BST chain 1

0261	01ED 66A500030103	int13	.db	$66,$a5,$00,$03,$01,$03,$00,$00,$03

0262	01F6 06 04 01		jpe	theend	; stop the test, if a short fault is found

0263	01F9 01		tms1		; BST chain 1, >> Update DR

0264	01FA 01		tms1		; BST chain 1, >> Sel. DR scan

0265	01FB 13		ssa1		; SyncOutA goes high (BST test data applied)

0266	01FC 15		wsa1		; wait for SyncInpA to go high (external test data applied)

0267	01FD 00		tms0		; BST chain 1, >> Capture DR

0268	01FE 00		tms0		; BST chain 1, >> Shift DR

0269	01FF 1A		seltap0	; switch to TAP 0

0270	0200 00		tms0		; BST chain 0, >> Capture DR

0271	0201 00		tms0		; BST chain 0, >> Shift DR

0272	0202 12		ssa0		; SyncOutA goes low (BST test results captured)

0273	0203 14		wsa0		; wait for SyncInpA to go low (ext. test results captured)

0274	0204 02 00 24		ld	cnt,36	; length of BST chain 0

0275	0207 05		nshfcp	; test pattern for short faults

0276	0208 000000000000	int14	.db	$00,$00,$00,$00,$00,$00,$08,$08,$03,$fc,$98,$fc,$03,$02,$0f

0277	0217 06 04 01		jpe	theend	; stop the test, if a short fault is found

0278	021A 01		tms1		; BST chain 0, >> Update DR

0279	021B 01		tms1		; BST chain 0, >> Sel. DR scan

0280	021C 1B		seltap1	; switch to TAP 1

0281	021D 02 00 12		ld	cnt,18	; length of BST chain 1

0282	0220 05		nshfcp	; TP for short faults, BST chain 1

0283	0221 996600030203	int15	.db	$99,$66,$00,$03,$02,$03,$00,$00,$03

0284	022A 06 04 01		jpe	theend	; stop the test, if a short fault is found

0285	022D 01		tms1		; BST chain 1, >> Update DR

0286	022E 01		tms1		; BST chain 1, >> Sel. DR scan

0287	022F 13		ssa1		; SyncOutA goes high (BST test data applied)

0288	0230 15		wsa1		; wait for SyncInpA to go high (external test data applied)

0289	0231 00		tms0		; BST chain 1, >> Capture DR

0290	0232 00		tms0		; BST chain 1, >> Shift DR

0291	0233 1A		seltap0	; switch to TAP 0

0292	0234 00		tms0		; BST chain 0, >> Capture DR

0293	0235 00		tms0		; BST chain 0, >> Shift DR

0294	0236 12		ssa0		; SyncOutA goes low (BST test results captured)

0295	0237 14		wsa0		; wait for SyncInpA to go low (ext. test results captured)

0296	0238 02 00 24		ld	cnt,36	; length of BST chain 0

0297	023B 05		nshfcp	; last test pattern for short faults, BS chain 0

0298	023C 000000000000	int16	.db	$00,$00,$00,$00,$00,$00,$08,$08,$03,$fc,$a4,$fc,$03,$02,$0f

0299	024B 06 04 01		jpe	theend	; stop the test, if a short fault is found

0300	024E 1B		seltap1	; switch to TAP 1

0301	024F 02 00 12		ld	cnt,18	; length of BST chain 1

0302	0252 05		nshfcp	; last TP for short faults, BST chain 1

0303	0253 999900030203	int17	.db	$99,$99,$00,$03,$02,$03,$00,$00,$03

0304	025C 06 04 01		jpe	theend	; stop the test, if a short fault is found

0305	025F 1A		seltap0	; switch to TAP 0

0306	0260

0307	0260	; Sequence for testing the cluster interconnects

0308	0260

0309	0260 0D		serflg5	; select error flag 5 (cluster interconnect faults)

0310	0261 01		tms1		; >> Update DR, BS chain 0

0311	0262 01		tms1		; >> Select DR scan, BS chain 0

0312	0263 00		tms0		; >> Capture DR, BS chain 0

0313	0264 00		tms0		; >> Shift DR, BS chain 0

0314	0265 1B		seltap1	; switch to TAP 1

0315	0266 01		tms1		; >> Update DR, BS chain 1

0316	0267 01		tms1		; >> Select DR scan, BS chain 1

0317	0268 00		tms0		; >> Capture DR, BS chain 1

0318	0269 00		tms0		; >> Shift DR, BS chain 1

0319	026A 1A		seltap0	; switch to TAP 0

0320	026B 02 00 24		ld	cnt,36	; length of BST chain 0

0321	026E 04		nshf		; test pattern for cluster interconnect testing

0322	026F FAFF8C0300	clu0	.db	$fa,$ff,$8c,$03,$00

0323	0274 01		tms1		; BST chain 0, >> Update DR

0324	0275 01		tms1		; BST chain 0, >> Sel. DR scan

0325	0276 1B		seltap1	; switch to TAP 1

0326	0277 02 00 12		ld	cnt,18	; length of BST chain 1

0327	027A 04		nshf		; test pattern for cluster interconnect testing, BS chain 1

0328	027B FF F0 00	clu1	.db	$ff,$f0,$00

0329	027E 01		tms1		; BST chain 1, >> Update DR

0330	027F 01		tms1		; BST chain 1, >> Sel. DR scan

0331	0280 13		ssa1		; SyncOutA goes high (BST test data applied)

0332	0281 15		wsa1		; wait for SyncInpA to go high (external test data applied)

0333	0282 00		tms0		; BST chain 1, >> Capture DR

0334	0283 00		tms0		; BST chain 1, >> Shift DR

0335	0284 1A		seltap0	; switch to TAP 0

0336	0285 00		tms0		; BST chain 0, >> Capture DR

0337	0286 00		tms0		; BST chain 0, >> Shift DR

0338	0287 12		ssa0		; SyncOutA goes low (BST test results captured)

0339	0288 14		wsa0		; wait for SyncInpA to go low (ext. test results captured)

0340	0289 02 00 24		ld	cnt,36	; length of BST chain 0

0341	028C 05		nshfcp	; test pattern for cluster interconnect testing

0342	028D 11FF00FFF1FF	clu2	.db	$11,$ff,$00,$ff,$f1,$ff,$4c,$ff,$00,$03,$ff,$fc,$00,$0f,$03

0343	029C 06 04 01		jpe	theend	; stop the test, if a cluster fault is detected

0344	029F 01		tms1		; BST chain 0, >> Update DR

0345	02A0 01		tms1		; BST chain 0, >> Sel. DR scan

0346	02A1 1B		seltap1	; switch to TAP 1

0347	02A2 02 00 12		ld	cnt,18	; length of BST chain 1

0348	02A5 05		nshfcp	; test pattern for cluster interconnect testing, BS chain 1

0349	02A6 FFFF00F0F3F3	clu3	.db	$ff,$ff,$00,$f0,$f3,$f3,$00,$00,$03

0350	02AF 06 04 01		jpe	theend	; stop the test, if a cluster fault is detected

0351	02B2 01		tms1		; BST chain 1, >> Update DR

0352	02B3 01		tms1		; BST chain 1, >> Sel. DR scan

0353	02B4 13		ssa1		; SyncOutA goes high (BST test data applied)

0354	02B5 15		wsa1		; wait for SyncInpA to go high (external test data applied)

0355	02B6 00		tms0		; BST chain 1, >> Capture DR

0356	02B7 00		tms0		; BST chain 1, >> Shift DR

0357	02B8 1A		seltap0	; switch to TAP 0

0358	02B9 00		tms0		; BST chain 0, >> Capture DR

0359	02BA 00		tms0		; BST chain 0, >> Shift DR

0360	02BB 12		ssa0		; SyncOutA goes low (BST test results captured)

0361	02BC 14		wsa0		; wait for SyncInpA to go low (ext. test results captured)

0362	02BD 02 00 24		ld	cnt,36	; length of BST chain 0

0363	02C0 05		nshfcp	; test pattern for cluster interconnect testing

0364	02C1 37FF00FFE0FF	clu4	.db	$37,$ff,$00,$ff,$e0,$ff,$3c,$ff,$00,$00,$ff,$fc,$00,$0f,$03

0365	02D0 06 04 01		jpe	theend	; stop the test, if a cluster fault is detected

0366	02D3 01		tms1		; BST chain 0, >> Update DR

0367	02D4 01		tms1		; BST chain 0, >> Sel. DR scan

0368	02D5 1B		seltap1	; switch to TAP 1

0369	02D6 02 00 12		ld	cnt,18	; length of BST chain 1

0370	02D9 05		nshfcp	; test pattern for cluster interconnect testing, BS chain 1

0371	02DA FFFF00F003F3	clu5	.db	$ff,$ff,$00,$f0,$03,$f3,$00,$00,$03

0372	02E3 06 04 01		jpe	theend	; stop the test, if a cluster fault is detected

0373	02E6 01		tms1		; BST chain 1, >> Update DR

0374	02E7 01		tms1		; BST chain 1, >> Sel. DR scan

0375	02E8 13		ssa1		; SyncOutA goes high (BST test data applied)

0376	02E9 15		wsa1		; wait for SyncInpA to go high (external test data applied)

0377	02EA 00		tms0		; BST chain 1, >> Capture DR

0378	02EB 00		tms0		; BST chain 1, >> Shift DR

0379	02EC 1A		seltap0	; switch to TAP 0

0380	02ED 00		tms0		; BST chain 0, >> Capture DR

0381	02EE 00		tms0		; BST chain 0, >> Shift DR

0382	02EF 12		ssa0		; SyncOutA goes low (BST test results captured)

0383	02F0 14		wsa0		; wait for SyncInpA to go low (ext. test results captured)

0384	02F1 02 00 24		ld	cnt,36	; length of BST chain 0

0385	02F4 05		nshfcp	; test pattern for cluster interconnect testing

0386	02F5 D5FF00FF78FF	clu6	.db	$d5,$ff,$00,$ff,$78,$ff,$2c,$ff,$00,$01,$ff,$fc,$00,$0f,$03

0387	0304 06 04 01		jpe	theend	; stop the test, if a cluster fault is detected

0388	0307 01		tms1		; BST chain 0, >> Update DR

0389	0308 01		tms1		; BST chain 0, >> Sel. DR scan

0390	0309 1B		seltap1	; switch to TAP 1

0391	030A 02 00 12		ld	cnt,18	; length of BST chain 1

0392	030D 05		nshfcp	; test pattern for cluster interconnect testing, BS chain 1

0393	030E FFFF00F003F3	clu7	.db	$ff,$ff,$00,$f0,$03,$f3,$00,$00,$03

0394	0317 06 04 01		jpe	theend	; stop the test, if a cluster fault is detected

0395	031A 01		tms1		; BST chain 1, >> Update DR

0396	031B 01		tms1		; BST chain 1, >> Sel. DR scan

0397	031C 13		ssa1		; SyncOutA goes high (BST test data applied)

0398	031D 15		wsa1		; wait for SyncInpA to go high (external test data applied)

0399	031E 00		tms0		; BST chain 1, >> Capture DR

0400	031F 00		tms0		; BST chain 1, >> Shift DR

0401	0320 1A		seltap0	; switch to TAP 0

0402	0321 00		tms0		; BST chain 0, >> Capture DR

0403	0322 00		tms0		; BST chain 0, >> Shift DR

0404	0323 12		ssa0		; SyncOutA goes low (BST test results captured)

0405	0324 14		wsa0		; wait for SyncInpA to go low (ext. test results captured)

0406	0325 02 00 24		ld	cnt,36	; length of BST chain 0

0407	0328 05		nshfcp	; test pattern for cluster interconnect testing

0408	0329 22FF00FFD2FF	clu8	.db	$22,$ff,$00,$ff,$d2,$ff,$2c,$ff,$00,$02,$ff,$fc,$00,$0f,$03

0409	0338 06 04 01		jpe	theend	; stop the test, if a cluster fault is detected

0410	033B 01		tms1		; BST chain 0, >> Update DR

0411	033C 01		tms1		; BST chain 0, >> Sel. DR scan

0412	033D 1B		seltap1	; switch to TAP 1

0413	033E 02 00 12		ld	cnt,18	; length of BST chain 1

0414	0341 05		nshfcp	; test pattern for cluster interconnect testing, BS chain 1

0415	0342 FFFF00F0F3F3	clu9	.db	$ff,$ff,$00,$f0,$f3,$f3,$00,$00,$03

0416	034B 06 04 01		jpe	theend	; stop the test, if a cluster fault is detected

0417	034E 01		tms1		; BST chain 1, >> Update DR

0418	034F 01		tms1		; BST chain 1, >> Sel. DR scan

0419	0350 13		ssa1		; SyncOutA goes high (BST test data applied)

0420	0351 15		wsa1		; wait for SyncInpA to go high (external test data applied)

0421	0352 00		tms0		; BST chain 1, >> Capture DR

0422	0353 00		tms0		; BST chain 1, >> Shift DR

0423	0354 1A		seltap0	; switch to TAP 0

0424	0355 00		tms0		; BST chain 0, >> Capture DR

0425	0356 00		tms0		; BST chain 0, >> Shift DR

0426	0357 12		ssa0		; SyncOutA goes low (BST test results captured)

0427	0358 14		wsa0		; wait for SyncInpA to go low (ext. test results captured)

0428	0359 02 00 24		ld	cnt,36	; length of BST chain 0

0429	035C 05		nshfcp	; last test pattern for cluster testing, BS chain 0

0430	035D 22FF00FFB4FF	clu10	.db	$22,$ff,$00,$ff,$b4,$ff,$2c,$ff,$00,$02,$ff,$fc,$00,$0f,$03

0431	036C 06 04 01		jpe	theend	; stop the test, if a cluster fault is detected

0432	036F 1B		seltap1	; switch to TAP 1

0433	0370 02 00 12		ld	cnt,18	; length of BST chain 1

0434	0373 05		nshfcp	; last TP for cluster interconnect testing, BST chain 1

0435	0374 FFFF00F003F3	clu11	.db	$ff,$ff,$00,$f0,$03,$f3,$00,$00,$03

0436	037D 06 04 01		jpe	theend	; stop the test, if a cluster fault is detected

0437	0380 1A		seltap0	; switch to TAP 0

0438	0381

0439	0381	; Sequence for internal test of components

0440	0381

0441	0381 0F		serflg7	; select error flag 7 (faults detected during internal test)

0442	0382 1A		seltap0	; switch to BS chain 0

0443	0383 01		tms1		; >> Update DR, BS chain 0

0444	0384 01		tms1		; >> Select DR scan, BS chain 0

0445	0385 01		tms1		; >> Select IR scan, BS chain 0

0446	0386 00		tms0		; >> Capture IR, BS chain 0

0447	0387 00		tms0		; >> Shift IR, BS chain 0

0448	0388 02 00 10		ld	cnt,16	; length of the IRs in scan chain 0

0449	038B 04		nshf		; shift in the intest/bypass opcodes

0450	038C 00 00	com0	.db	$00,$00

0451	038E 01		tms1		; >> Update IR, BS chain 0

0452	038F 01		tms1		; >> Select DR scan, BS chain 0

0453	0390 00		tms0		; >> Capture DR, BS chain 0

0454	0391 00		tms0		; >> Shift DR, BS chain 0

0455	0392 02 00 24		ld	cnt,36	; length of scan chain 0

0456	0395 04		nshf		; shift the 1st TP for internal test (no compare)

0457	0396 FF55FF570D	com1	.db	$ff,$55,$ff,$57,$0d

0458	039B 01		tms1		; >> Update DR, BS chain 0

0459	039C 01		tms1		; >> Select DR scan, BS chain 0

0460	039D 00		tms0		; >> Capture DR, BS chain 0

0461	039E 00		tms0		; >> Shift DR, BS chain 0

0462	039F 02 00 24		ld	cnt,36	; length of scan chain 0

0463	03A2 05		nshfcp	; test pattern for internal test of components

0464	03A3 0055FFAAFF00	com2	.db	$00,$55,$ff,$aa,$ff,$00,$03,$57,$fc,$a8,$fd,$03,$0e,$0f,$00

0465	03B2 01		tms1		; >> Update DR, BS chain 0

0466	03B3 01		tms1		; >> Select DR scan, BS chain 0

0467	03B4 00		tms0		; >> Capture DR, BS chain 0

0468	03B5 00		tms0		; >> Shift DR, BS chain 0

0469	03B6 02 00 24		ld	cnt,36	; length of scan chain 0

0470	03B9 05		nshfcp	; last test pattern for internal test of components

0471	03BA 00AAFFAA0000	com3	.db	$00,$aa,$ff,$aa,$00,$00,$03,$a8,$fc,$a8,$02,$03,$0e,$00,$00

0472	03C9 1B		seltap1	; switch to BS chain 1

0473	03CA 01		tms1		; >> Update DR, BS chain 1

0474	03CB 01		tms1		; >> Select DR scan, BS chain 1

0475	03CC 01		tms1		; >> Select IR scan, BS chain 1

0476	03CD 00		tms0		; >> Capture IR, BS chain 1

0477	03CE 00		tms0		; >> Shift IR, BS chain 1

0478	03CF 02 00 08		ld	cnt,8	; length of the IRs in scan chain 1

0479	03D2 04		nshf		; shift in the intest/bypass opcodes

0480	03D3 00	com4	.db	$00

0481	03D4 01		tms1		; >> Update IR, BS chain 1

0482	03D5 01		tms1		; >> Select DR scan, BS chain 1

0483	03D6 00		tms0		; >> Capture DR, BS chain 1

0484	03D7 00		tms0		; >> Shift DR, BS chain 1

0485	03D8 02 00 12		ld	cnt,18	; length of scan chain 1

0486	03DB 04		nshf		; shift the 1st TP for internal test (no compare)

0487	03DC FF 55 03	com5	.db	$ff,$55,$03

0488	03DF 01		tms1		; >> Update DR, BS chain 1

0489	03E0 01		tms1		; >> Select DR scan, BS chain 1

0490	03E1 00		tms0		; >> Capture DR, BS chain 1

0491	03E2 00		tms0		; >> Shift DR, BS chain 1

0492	03E3 02 00 12		ld	cnt,18	; length of scan chain 1

0493	03E6 05		nshfcp	; test pattern for internal test of components

0494	03E7 0055FFAAFF00	com6	.db	$00,$55,$ff,$aa,$ff,$00,$03,$03,$00

0495	03F0 01		tms1		; >> Update DR, BS chain 1

0496	03F1 01		tms1		; >> Select DR scan, BS chain 1

0497	03F2 00		tms0		; >> Capture DR, BS chain 1

0498	03F3 00		tms0		; >> Shift DR, BS chain 1

0499	03F4 02 00 12		ld	cnt,18	; length of scan chain 1

0500	03F7 05		nshfcp	; last test pattern for internal test of components

0501	03F8 00AAFFAA0000	com7	.db	$00,$aa,$ff,$aa,$00,$00,$03,$00,$00

0502	0401

0503	0401	;	End of test program.

0504	0401

0505	0401 1A	theend	seltap0	; (switch to) TAP 0

0506	0402 01		tms1

0507	0403 01		tms1

0508	0404 01		tms1

0509	0405 01		tms1

0510	0406 01		tms1		; reset sequence for TAP 0

0511	0407 1B		seltap1	; switch to TAP 1

0512	0408 01		tms1

0513	0409 01		tms1

0514	040A 01		tms1

0515	040B 01		tms1

0516	040C 01		tms1		; reset sequence for TAP 1

0517	040D 10		halt		; this is the end

0518	040E

0519	040E		.end

0520	040E

0521	040E

0522	040E

0523	8000	primary	.org	8000h

0524	8000

0525	8000	; pattern number 0

0526	8000 00	pi0	.db	$00	; primary inputs

0527	8001 FF	cs0	.db	$ff	; control signal

0528	8002 00	po0	.db	$00	; expected values at primary outputs

0529	8003 FF	pom0	.db	$ff	; primary outputs mask

0530	8004	; pattern number 1

0531	8004 FF	pi1	.db	$ff	; primary inputs

0532	8005 FF	cs1	.db	$ff	; control signal

0533	8006 FF	po1	.db	$ff	; expected values at primary outputs

0534	8007 FF	pom1	.db	$ff	; primary outputs mask

0535	8008	; pattern number 2

0536	8008 AA	pi2	.db	$aa	; primary inputs

0537	8009 FF	cs2	.db	$ff	; control signal

0538	800A AA	po2	.db	$aa	; expected values at primary outputs

0539	800B FF	pom2	.db	$ff	; primary outputs mask

0540	800C	; pattern number 3

0541	800C AA	pi3	.db	$aa	; primary inputs

0542	800D FF	cs3	.db	$ff	; control signal

0543	800E 55	po3	.db	$55	; expected values at primary outputs

0544	800F FF	pom3	.db	$ff	; primary outputs mask

0545	8010	; pattern number 4

0546	8010 56	pi4	.db	$56	; primary inputs

0547	8011 FF	cs4	.db	$ff	; control signal

0548	8012 5A	po4	.db	$5a	; expected values at primary outputs

0549	8013 FF	pom4	.db	$ff	; primary outputs mask

0550	8014	; pattern number 5

0551	8014 59	pi5	.db	$59	; primary inputs

0552	8015 FF	cs5	.db	$ff	; control signal

0553	8016 A5	po5	.db	$a5	; expected values at primary outputs

0554	8017 FF	pom5	.db	$ff	; primary outputs mask

0555	8018	; pattern number 6

0556	8018 65	pi6	.db	$65	; primary inputs

0557	8019 FF	cs6	.db	$ff	; control signal

0558	801A 66	po6	.db	$66	; expected values at primary outputs

0559	801B FF	pom6	.db	$ff	; primary outputs mask

0560	801C	; pattern number 7

0561	801C 95	pi7	.db	$95	; primary inputs

0562	801D FF	cs7	.db	$ff	; control signal

0563	801E 99	po7	.db	$99	; expected values at primary outputs

0564	801F FF	pom7	.db	$ff	; primary outputs mask

0565	8020	; pattern number 8

0566	8020 FF	pi8	.db	$ff	; primary inputs

0567	8021 FF	cs8	.db	$ff	; control signal

0568	8022 FF	po8	.db	$ff	; expected values at primary outputs

0569	8023 FF	pom8	.db	$ff	; primary outputs mask

0570	8024	; pattern number 9

0571	8024 FF	pi9	.db	$ff	; primary inputs

0572	8025 FF	cs9	.db	$ff	; control signal

0573	8026 FF	po9	.db	$ff	; expected values at primary outputs

0574	8027 FF	pom9	.db	$ff	; primary outputs mask

0575	8028	; pattern number 10

0576	8028 FF	pi10	.db	$ff	; primary inputs

0577	8029 FF	cs10	.db	$ff	; control signal

0578	802A FF	po10	.db	$ff	; expected values at primary outputs

0579	802B FF	pom10	.db	$ff	; primary outputs mask

0580	802C	; pattern number 11

0581	802C FF	pi11	.db	$ff	; primary inputs

0582	802D FF	cs11	.db	$ff	; control signal

0583	802E FF	po11	.db	$ff	; expected values at primary outputs

0584	802F FF	pom11	.db	$ff	; primary outputs mask

0585	8030	; pattern number 12

0586	8030 FF	pi12	.db	$ff	; primary inputs

0587	8031 FF	cs12	.db	$ff	; control signal

0588	8032 FF	po12	.db	$ff	; expected values at primary outputs

0589	8033 FF	pom12	.db	$ff	; primary outputs mask

0590	8034	.end

0591	8034

tasm: Number of errors = 0

5.	Geração do programa de teste para uma CCI com BST (IEEE 1149.1)	1

5.1.	A CCI de demonstração	1

5.2.	A informação necessária à geração do programa de teste	3

5.2.1.	Verificação da integridade da infra-estrutura BST	3

5.2.2.	Teste de ligações completamente BST	4

5.2.3.	Teste dos grupos de componentes sem BST	7

5.2.4.	Teste de componentes	11

5.3.	Os vectores de teste	12

5.3.1.	Vectores de teste para a detecção de curto-circuitos entre ligações completamente BST	12

5.3.2.	O conjunto completo de vectores de teste serializados, respostas esperadas e máscaras de comparação	13

5.4.	O programa de teste	23

Projecto ESPRIT 2478: Research into Boundary Scan Test Implementation.

A forma original deste algoritmo foi publicada por W. T. Cheng, J. L. Lewandowski e E. Wu nas actas da IEEE International Test Conference, 1990, pp. 565-571, num artigo com o título “Diagnosis for Wiring Interconnects”.