# Glossário

Auto-teste: Operação de teste realizada no interior do circuito, usando para o efeito blocos internos que efectuam a geração / aplicação dos vectores de teste e a captura / avaliação das respostas (sendo por isso frequente a expressão auto-teste incorporado). O auto-teste pode existir a vários níveis hierárquicos, desde a macro-célula até ao sistema.

Carta parcialmente BST: Carta de circuito impresso na qual apenas parte dos circuitos integrados presentes dispõem de BST (Boundary Scan Test).

Circuito combinatório: Bloco de lógica cujas saídas dependem apenas do valor aplicado às entradas no instante considerado (a cada combinação nas entradas corresponde apenas uma combinação nas saídas).

Circuito sequencial: Bloco de lógica cujas saídas dependem da sequência de valores aplicados às entradas (a cada combinação nas entradas pode corresponder mais do que uma combinação nas saídas).

Cobertura de faltas: Parâmetro que quantifica a percentagem de faltas (de acordo com o modelo de faltas considerado) que é detectada por um determinado conjunto de vectores de teste. É importante salientar que continua a ser possível a passagem de produtos com defeito, mesmo quando a cobertura de faltas proporcionada pelo conjunto de vectores de teste usado for de 100% (dependendo da qualidade do modelo de faltas).

Controlabilidade: Parâmetro que quantifica a maior ou menor facilidade com que é possível controlar o nível lógico que se pretende aplicar a um nó de um circuito, assumindo que o acesso se efectua apenas através das entradas primárias (quando referente a um circuito, representa o valor médio da controlabilidade dos nós que o integram).

Defeito: Condição física susceptível de impedir o bom funcionamento de um circuito.

Detecção: Operação de teste que pretende apenas identificar a presença / ausência de faltas / defeitos num circuito (produz um resultado binário: sim / não).

Diagnóstico: Operação de teste que pretende identificar os tipos de faltas / defeitos presentes num circuito (produz normalmente tantos detalhes quanto for possível, no sentido de facilitar operações de reparação ou a melhoria dos processos de fabrico).

Entradas primárias: Entradas exteriores de um circuito (bloco de lógica, circuito integrado, carta de circuito impresso ou mesmo sistema).

Falta: Condição lógica que impede o bom funcionamento de um nó, ou de um conjunto de nós, no modelo de um circuito (uma falta não tem necessariamente um defeito equivalente). Uma falta será detectável se levar o modelo do circuito a produzir uma resposta diferente da correcta, pelo menos para um vector de teste aplicado às suas entradas.

Falta não detectável: Uma falta diz-se não detectável quando a sua presença não altere o valor (correcto) das saídas no modelo do circuito, qualquer que seja a combinação de valores lógicos aplicados à sua entrada.

Ligações completamente BST: Pistas de circuito impresso nas quais todos os pinos são de um dos dois tipos seguintes: pinos BST (aos quais existe associada uma ou mais células BST) ou entradas / saídas primárias da carta de circuito impresso.

Modelo: Representação abstracta usada para descrever as principais características de uma entidade física. Quando aplicado a um circuito digital (modelação lógica), corresponde a uma descrição textual ou gráfica que nos permite determinar o seu comportamento para qualquer combinação de valores lógicos aplicados às entradas.

Modelo de faltas: Representação abstracta usada para descrever um conjunto de condições lógicas susceptíveis de levar o modelo de um circuito a produzir respostas diferentes das esperadas. Um bom modelo de faltas possui dois atributos principais, fundamentais para a geração de vectores de teste: simplicidade (para facilitar o processo de geração dos vectores de teste) e abrangência (para que os vectores de teste gerados consigam detectar o maior número possível de defeitos).

Modelo de faltas ss@ (single stuck-at): Modelo de faltas em que se considera apenas uma falta de cada vez (single), podendo o nó no qual a falta está presente encontrar-se numa de duas situações: sempre a 1 (stuck-at-1) ou sempre a 0 (stuck-at-0).

Observabilidade: Parâmetro que quantifica a maior ou menor facilidade com que é possível observar o nível lógico presente num nó de um circuito, assumindo que o acesso se efectua apenas através das saídas primárias (quando referente a um circuito, representa o valor médio da observabilidade dos nós que o integram).

Projecto com varrimento: Técnica subjacente às principais metodologias estruturadas de projecto para a testabilidade, na qual os flip-flops presentes são precedidos por um multiplexador de 2:1, que permite a sua interligação como um registo de deslocamento. O projecto com varrimento será total ou parcial, conforme todos ou apenas parte dos flip-flops disponham desta facilidade.

Projecto para a testabilidade: Metodologia específica de projecto que impõe a adopção de regras para melhorar a testabilidade de um circuito. O projecto para a testabilidade do tipo ad hoc usa regras concebidas à medida (de acordo com cada circuito particular), enquanto as metodologias estruturadas de projecto para a testabilidade usam regras pré-determinadas e de carácter geral.

Saídas primárias: Saídas exteriores de um circuito (bloco de lógica, circuito integrado, carta de circuito impresso ou mesmo sistema).

Simulação de faltas: Operação que determina a resposta esperada do modelo de um circuito, na presença de faltas, quando um determinado conjunto de vectores de teste é aplicado às suas entradas. A simulação de faltas desempenha um papel fundamental na geração de vectores de teste.

Simulação lógica: Operação que determina a resposta esperada do modelo de um circuito, na ausência de faltas, quando um determinado conjunto de vectores de teste é aplicado às suas entradas. A simulação lógica desempenha um papel fundamental na verificação de projecto.

Sobrecarga de teste: Parâmetro que quantifica os recursos adicionais necessários à implementação de facilidades específicas para melhorar a testabilidade de um circuito (é frequentemente expressa em termos de área de silício, mas deveria na realidade dizer também respeito a pinos adicionais e às implicações sobre o desempenho do circuito).

Testabilidade: Parâmetro que quantifica a maior ou menor facilidade com que é possível gerar um vector de teste para detectar a presença de uma falta num determinado nó (quando referente a um circuito, representa o valor médio da testabilidade dos nós que o integram).

Teste: Operação que determina se um circuito, ou um modelo do circuito, apresentam desvios face às suas características esperadas (funcionais, temporais, paramétricas, etc.).

Teste em circuito: Operação de teste que usa uma matriz de pernos para estabelecer a ligação física / directa entre os canais de teste do equipamento de teste automático e os nós internos da carta de circuito impresso a testar (pinos dos circuitos integrados ou dos elementos passivos).

Teste funcional: Operação de teste na qual os canais de teste estão em contacto apenas com os pinos dos conectores de entradas / saídas primárias da carta de circuito impresso (não havendo acesso físico / directo aos seus nós internos). A mesma expressão usa-se também fora do contexto dos equipamentos de teste automático, para designar uma operação de teste que pretende aferir se a função lógica realizada por um circuito está de acordo com a sua especificação (como complemento ao teste paramétrico, onde se verificam valores de tensão e corrente, parâmetros temporais, etc.).

Teste hierárquico: Operação de teste que se desenrola a mais do que um nível (macro-célula, circuito integrado, carta de circuito impresso, sistema).

Teste misto: Operação de teste que lida com circuitos mistos (que incluem uma componente analógica e outra digital).

Validação do protótipo: Operação de teste que usa o protótipo de um circuito para avaliar a sua compatibilidade com os requisitos do utilizador / cliente.

Vector de teste: Combinação de valores lógicos a aplicar às entradas de um circuito, para avaliar se existem desvios face a uma determinada especificação (funcionais, temporais, paramétricas, etc.).

Verificação de projecto: Operação de teste que usa o modelo de um circuito para avaliar a sua compatibilidade com a especificação que orientou o respectivo desenvolvimento.